|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село СУЛТАН-ЯНГИ-ЮРТ»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Положения

о территориальном планировании

ТОМ 1

г. Долгопрудный 2014 г.

| Заказчик | Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село СУЛТАН-ЯНГИ-юРТ»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Положения

о территориальном планировании

ТОМ 1

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г.Долгопрудный 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Томилин В.В.		— генеральный директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	            — руководитель проекта

Ашурков В.В.		— архитектор

Ярешко С.И.		— архитектор

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.                  — инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	10

2.1 Общие положения	10

2.2 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	11

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения	11

2.2.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования	12

2.2.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	15

2.3	Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	19

2.3.1	Развитие экономической сферы	19

2.3.2	Жилищное строительство	19

2.3.3	Система культурно-бытового и социального обслуживания	20

2.4	Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	22

2.5	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	22

2.6	Мероприятия по санитарной очистке территории	24

2.7	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	25

2.8	Мероприятия по охране окружающей среды	26

2.9	Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка  Генерального плана муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» Кизилюртовского района  Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с  Заказчиком, которым выступает Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «село Султан-Янги-Юрт», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан, ортофотопланы Кизилюртовского района М 1:2000 в системе координат МСК-05, выполненные ООО «Аэрогеоматика» г.Краснодар в 2011 г.

При разработке Генерального плана муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2013 год;

- I очередь –2019 год;

- расчетный срок –2034 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» Кизилюртовского района  Республики Дагестан (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000));

  - карта границ муниципального образования (М 1:25 000);

  - карта функциональных зон (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000)).

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Кизилюртовского района;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан:

- карта современного использования территории (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000));

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000));

- карта транспортной инфраструктуры (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000));

- карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории муниципального образования в масштабе (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000));

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:25000 (населенный пункт 1:5000)).

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Определение назначения территорий поселения исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» - территориально-пространственная организация методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Общие положения

Село Султан-Янге-Юрт находится в 55 км от г.Махачкала.

По данным 2013 года население села Султан-Янги-Юрт составляет 8907 человека.

Сельское поселение Султан-Янги-Юрт расположено на низменности в центральной части Республики Дагестан на правом берегу реки Сулак в среднем течении. На юге село граничит с г.Кизилюрт, по которому проходит участок Северо-Кавказской железной дороги (направление Ростов-на-Дону – Баку). Региональная автодорога 82 ОП МЗ 82Н-001 Кизилюрт - Шамхалянгиюрт - Сулак связывают село с федеральной автодорогой М-29 «Кавказ». Земли сельского поселения Султан-Янги-Юрт со всех сторон граничат с землями Кизилюртовского района.

Таблица 1 - Сведения о муниципальном образовании

| Наименование муниципального образования | Статус МО (сельское, городское поселение) | Расстояние до райцентра, км | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численность постоянного населения, чел. | Число домохозяйств, единиц | Численность постоянного населения, чел. | Число домохозяйств, единиц |
| село Султан-Янги-Юрт | МО-сельское поселение |  | 8 672 | 3860 | 8907 | 1941 |

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения.  В 2018 году число жителей достигнет 9130 человек, в 2033 году – 9820 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по территориальному планированию, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития муниципального образования.

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Транспортный каркас территории Кизилюртовского района образован автомобильными дорогами федерального значения Р217 «Кавказ» (М29), регионального и межмуниципального значения Буйнакск – Кизилюрт и Кизилюрт - Шамхалянгиюрт - Сулак, которые составляют планировочные оси. Планировочное начертание дорожной сети и система расселения сложились исторически с учетом природно-географических, геополитических, социально-экономических и других факторов.

Село Султан-Янги-Юрт входит в состав локальной системы расселения с центром в г.Кизилюрт.

Спецификой системы расселения Кизилюртовского района является ее сельская форма. Более половины сельских населенных пунктов являются большими и крупными. Таким образом, поселенческая сеть не является мелкоселенной. На его территории находятся объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.

Районный центр Кизилюртовского района – г.Кизилюрт, связан с центром республики – г. Махачкала, автодорогой федерального значения М-29 «Кавказ» Ростов-Баку и железной дорогой «Ростов-на-Дону – Баку» Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Крупные сельские населенные пункты, являются планировочными центрами различного ранга, речные артерии и лесные массивы вдоль берегов реки Сулак, Малый Сулак являются  планировочными элементами.

Территориальная взаимосвязь, взаиморасположение этих элементов и составляет особенности планировочной структуры района.

Главной планировочной осью района является автомобильная дорога федерального значения «Кавказ», проходящая через г. Хасавюрт-г.Кизилюрт- г.Махачкала, остальные оси проходят перпендикулярно главной оси и направлены вглубь района.

Планировочными подцентрами района предлагаются с.Чонтаул и с.Новый Чиркей. При выделение этих центров учитывались, прежде всего, следующие факторы:

- удаленность поселений района от главного планировочного центра;

- состояние транспортной инфраструктуры района и перспективы ее развития;

- наличие демографического и инфраструктурного потенциалов в поселении, предлагаемого на роль подцентра.

Второстепенными планировочными осями являются местная сеть дорог, обеспечивающая главным образом внутрирайонные связи центров местных систем расселения  с населенными пунктами, производственными центрами и местам массового отдыха  населения.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

### Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Генеральным планом на I очередь предусмотрено установление перспективной границы населенного пункта села Султан-Янги-Юрт  в пределах территории общей площадью 655,5 га.

Координаты характерных точек планируемой границы села Султан-Янги-Юрт определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 38 – Ведомость поворотных точек планируемой границы МО «село Султан-Янги-Юрт».».

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 601 | 297127,1073 | 243404,0211 |
| 602 | 297147,8672 | 243402,4271 |
| 603 | 297157,65 | 243409,9 |
| 604 | 297166,9196 | 243409,6442 |
| 605 | 297182,5184 | 243423,9049 |
| 606 | 297227,7931 | 243452,7181 |
| 607 | 297301,0683 | 243496,3617 |
| 608 | 297351,2187 | 243525,4574 |
| 609 | 297399,2794 | 243552,1521 |
| 610 | 297434,6633 | 243567,1237 |
| 611 | 297488,4357 | 243586,05 |
| 612 | 297513,7894 | 243588,1686 |
| 613 | 297526,6056 | 243588,4511 |
| 614 | 297552,5167 | 243596,5019 |
| 615 | 297597,652 | 243613,1683 |
| 616 | 297644,5983 | 243623,0552 |
| 617 | 297684,5793 | 243623,1965 |
| 618 | 297724,5603 | 243621,7841 |
| 619 | 297809,398 | 243622,7728 |
| 620 | 297928,2265 | 243622,7728 |
| 621 | 297985,3422 | 243623,1965 |
| 622 | 298037,7214 | 243624,8914 |
| 623 | 298105,9817 | 243627,8574 |
| 624 | 298150,5364 | 243629,8418 |
| 625 | 298182,461 | 243631,9534 |
| 626 | 298229,9645 | 243635,6257 |
| 627 | 298276,3536 | 243642,1228 |
| 628 | 298321,4889 | 243651,1623 |
| 629 | 298342,1063 | 243654,4108 |
| 630 | 298438,5064 | 243661,0492 |
| 631 | 298508,5776 | 243665,1452 |
| 632 | 298550,8943 | 243668,0606 |
| 633 | 298552,3 | 243687,45 |
| 634 | 298585,0227 | 243910,0393 |
| 635 | 298617,8 | 244133 |
| 636 | 298624,05 | 244301,4 |
| 637 | 299144,4 | 244271,75 |
| 638 | 299588,7 | 244256,75 |
| 639 | 299719,5 | 244250 |
| 692 | 299850,1065 | 244619,3081 |
| 693 | 299809,2828 | 244633,3124 |
| 694 | 299760,9434 | 244641,5044 |
| 695 | 299728,9685 | 244640,5023 |
| 696 | 299730,0174 | 244671,4476 |
| 697 | 299730,4353 | 244716,6448 |
| 698 | 299729,8781 | 244780,4859 |
| 699 | 299730,296 | 244790,5141 |
| 700 | 299731,1318 | 244798,4236 |
| 701 | 299732,8035 | 244804,6382 |
| 702 | 299734,0573 | 244814,2426 |
| 703 | 299737,4006 | 244830,3441 |
| 704 | 299740,1868 | 244841,361 |
| 705 | 299741,9978 | 244861,841 |
| 706 | 299747,57 | 244904,6371 |
| 707 | 299755,7891 | 244975,5403 |
| 708 | 299763,5903 | 245039,9463 |
| 709 | 299770,277 | 245085,1436 |
| 710 | 299788,9441 | 245134,2956 |
| 711 | 299815,8302 | 245176,103 |
| 712 | 299836,981 | 245194,5172 |
| 713 | 299844,3881 | 245197,5717 |
| 714 | 299857,462 | 245201,5793 |
| 715 | 299884,2298 | 245207,8823 |
| 716 | 299909,3049 | 245212,967 |
| 717 | 299947,1963 | 245214,9444 |
| 718 | 299993,4461 | 245205,4812 |
| 719 | 300010,8594 | 245195,4531 |
| 720 | 300053,4872 | 245157,8829 |
| 721 | 300072,8936 | 245144,398 |
| 722 | 300083,4449 | 245138,6709 |
| 723 | 300093,1682 | 245133,286 |
| 724 | 300100,3247 | 245129,2045 |
| 725 | 300110,3672 | 245123,2996 |
| 726 | 300120,0442 | 245117,2466 |
| 727 | 300132,6426 | 245108,6661 |
| 728 | 300141,9352 | 245101,7894 |
| 729 | 300153,185 | 245093,1891 |
| 730 | 300157,4068 | 245090,0005 |
| 731 | 300182,8348 | 245071,2416 |
| 732 | 300195,152 | 245062,3755 |
| 733 | 300203,2047 | 245055,7496 |
| 734 | 300207,7751 | 245051,401 |
| 735 | 300213,2676 | 245045,4856 |
| 736 | 300220,0123 | 245036,9134 |
| 737 | 300224,9736 | 245029,3532 |
| 738 | 300229,4138 | 245022,6314 |
| 739 | 300262,5751 | 245092,046 |
| 740 | 300352,4315 | 245280,1371 |
| 741 | 300452,81 | 245491,06 |
| 742 | 300563,1603 | 245721,2438 |
| 743 | 300625,2458 | 245851,2037 |
| 744 | 300640,13 | 245882,36 |
| 745 | 300622,5679 | 245892,0252 |
| 746 | 300616,6944 | 245895,7137 |
| 747 | 300604,8939 | 245903,3613 |
| 748 | 300581,6249 | 245918,4413 |
| 749 | 300550,9801 | 245932,3877 |
| 750 | 300538,3285 | 245938,3823 |
| 751 | 300512,55 | 245956,13 |
| 752 | 300488,4614 | 245977,1131 |
| 753 | 300484,47 | 245980,59 |
| 754 | 300477,1195 | 245985,6596 |
| 755 | 300465,3691 | 245993,7584 |
| 756 | 300438,5182 | 246012,2643 |
| 757 | 300433,04 | 246016,04 |
| 758 | 300427,0003 | 246018,2398 |
| 759 | 300413,8129 | 246023,043 |
| 760 | 300375,85 | 246036,87 |
| 761 | 300349,031 | 246042,9281 |
| 762 | 300329,3665 | 246046,2382 |
| 207 | 300359,7447 | 246057,4761 |
| 208 | 300355,8347 | 246058,1731 |
| 209 | 300298,719 | 246070,0374 |
| 210 | 300236,5883 | 246085,2914 |
| 211 | 300174,8755 | 246097,0145 |
| 212 | 300090,1771 | 246107,1839 |
| 213 | 300035,0117 | 246116,2233 |
| 214 | 300019,4094 | 246121,5905 |
| 215 | 299939,4474 | 246165,2341 |
| 216 | 299860,4606 | 246212,2674 |
| 217 | 299812,2605 | 246244,4705 |
| 218 | 299793,1755 | 246259,3008 |
| 219 | 299772,0009 | 246273,8487 |
| 220 | 299735,9205 | 246294,3287 |
| 221 | 299722,2685 | 246299,1309 |
| 222 | 299704,4372 | 246304,2156 |
| 223 | 299680,1979 | 246314,2437 |
| 224 | 299662,7846 | 246318,3397 |
| 225 | 299624,8932 | 246321,0233 |
| 226 | 299540,0555 | 246325,2606 |
| 227 | 299428,8888 | 246323,9894 |
| 228 | 299363,2754 | 246318,7634 |
| 229 | 299332,2101 | 246318,481 |
| 230 | 299264,925 | 246322,577 |
| 231 | 299224,2475 | 246327,9441 |
| 232 | 299223,3562 | 246328,1875 |
| 763 | 299223,1504 | 246327,26 |
| 764 | 299211,8666 | 246306,6388 |
| 765 | 299183,5874 | 246278,673 |
| 766 | 299132,5337 | 246228,5717 |
| 767 | 299090,41 | 246265,01 |
| 768 | 299070,1744 | 246279,9917 |
| 769 | 299087,2481 | 246303,484 |
| 770 | 299120,136 | 246341,3305 |
| 235 | 299138,7133 | 246361,1359 |
| 236 | 299100,4039 | 246384,8644 |
| 237 | 299036,0443 | 246433,8752 |
| 238 | 298980,6003 | 246468,903 |
| 239 | 298936,5794 | 246502,801 |
| 240 | 298921,6736 | 246519,4674 |
| 241 | 298873,0556 | 246575,5403 |
| 242 | 298854,8065 | 246607,3196 |
| 243 | 298816,4972 | 246684,0137 |
| 244 | 298788,3572 | 246716,3579 |
| 245 | 298750,1872 | 246745,3124 |
| 771 | 298705,2432 | 246774,3838 |
| 772 | 298697,5504 | 246764,9871 |
| 773 | 298664,592 | 246726,2836 |
| 774 | 298657,294 | 246716,7578 |
| 775 | 298619,5303 | 246671,8813 |
| 776 | 298611,9111 | 246661,5408 |
| 777 | 298571,4405 | 246616,7181 |
| 778 | 298564,1202 | 246607,2095 |
| 779 | 298521,1724 | 246562,9559 |
| 780 | 298513,9616 | 246553,364 |
| 781 | 298474,9857 | 246508,1806 |
| 782 | 298467,7251 | 246498,6264 |
| 783 | 298434,7779 | 246441,6591 |
| 784 | 298427,7585 | 246431,9262 |
| 785 | 298432,842 | 246354,9992 |
| 786 | 298425,797 | 246345,2849 |
| 787 | 298433,8738 | 246263,044 |
| 788 | 298426,9923 | 246253,2133 |
| 789 | 298416,3405 | 246186,5511 |
| 790 | 298409,4494 | 246176,727 |
| 791 | 298404,9357 | 246106,6682 |
| 792 | 298398,0268 | 246096,8566 |
| 793 | 298409,5981 | 246015,5066 |
| 794 | 298385,8995 | 245760,1787 |
| 795 | 298353,9994 | 245778,4446 |
| 796 | 298358,4572 | 245867,7091 |
| 797 | 298020,9174 | 245997,5099 |
| 798 | 297946,2491 | 245916,0137 |
| 799 | 297883,7004 | 245942,4258 |
| 800 | 297860,2969 | 245945,5331 |
| 801 | 297848,1772 | 245938,1886 |
| 802 | 297817,9477 | 245896,3811 |
| 803 | 297791,2008 | 245864,743 |
| 804 | 297784,2355 | 245859,5171 |
| 805 | 297778,9419 | 245856,2686 |
| 806 | 297745,2297 | 245822,3706 |
| 807 | 297724,4033 | 245816,0148 |
| 808 | 297710,2637 | 245820,6051 |
| 809 | 297673,4868 | 245836,2123 |
| 810 | 297665,6856 | 245839,6727 |
| 811 | 297625,8439 | 245676,6801 |
| 812 | 297612,7491 | 245638,2625 |
| 813 | 297545,0461 | 245462,5582 |
| 814 | 297515,5131 | 245387,4178 |
| 545 | 297453,3824 | 245401,5419 |
| 546 | 297427,796 | 245333,3149 |
| 547 | 297425,5211 | 245327,249 |
| 548 | 297380,1072 | 245213,6909 |
| 549 | 297357,2609 | 245127,2512 |
| 550 | 297326,0562 | 245042,2239 |
| 551 | 297306,5533 | 245047,591 |
| 552 | 297266,433 | 245041,0939 |
| 553 | 297227,7058 | 244970,4732 |
| 554 | 297211,2676 | 244928,6658 |
| 555 | 297177,5554 | 244841,6611 |
| 556 | 297147,4652 | 244764,2608 |
| 557 | 297126,012 | 244729,5154 |
| 558 | 297124,4806 | 244728,4564 |
| 559 | 297103,3254 | 244570,2056 |
| 815 | 297087,1925 | 244449,5236 |
| 816 | 297088,3992 | 244430,6487 |
| 817 | 297112,0813 | 244408,3326 |
| 818 | 297132,4201 | 244406,3552 |
| 819 | 297097,8721 | 244324,1527 |
| 820 | 297067,7818 | 244276,4131 |
| 821 | 297028,4974 | 244222,1764 |
| 822 | 296996,7355 | 244184,6062 |
| 823 | 297020,4176 | 244159,4652 |
| 824 | 297012,6164 | 244153,2506 |
| 825 | 297008,7159 | 244117,9403 |
| 826 | 297023,2037 | 244064,551 |
| 827 | 297022,3679 | 244047,6021 |
| 828 | 297008,7159 | 243984,0434 |
| 829 | 296997,5713 | 243960,8799 |
| 830 | 296960,2372 | 243910,033 |
| 831 | 296936,8337 | 243923,5921 |
| 832 | 296920,9527 | 243898,4512 |
| 833 | 296870,5237 | 243930,0892 |
| 584 | 296801,6266 | 243825,4268 |
| 585 | 296887,3 | 243777,95 |
| 586 | 296962,7 | 243737,9 |
| 587 | 296920,5968 | 243699,8892 |
| 588 | 296925,3256 | 243694,2239 |
| 589 | 296918,2668 | 243693,7085 |
| 590 | 296911,6598 | 243691,2831 |
| 591 | 296873,8777 | 243645,8958 |
| 592 | 296764,036 | 243526,4843 |
| 593 | 296761,0676 | 243521,6466 |
| 594 | 296784,7115 | 243508,769 |
| 595 | 296910,3915 | 243499,4851 |
| 596 | 297089,3611 | 243498,576 |
| 597 | 297096,1189 | 243493,7545 |
| 598 | 297097,0752 | 243483,2509 |
| 599 | 297093,4738 | 243447,1025 |
| 600 | 297097,6761 | 243430,0599 |

### 2.2.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

- Зона градостроительного использования:

  - Жилая зона (Ж);

  - Общественно-деловая зона (О);

  - Зона производственного использования (П);

  - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

  - Зона сельскохозяйственного использования (Сх);

  - Зона рекреационного назначения (Р);

  - Зона специального назначения (Сп);

  - Зона иного назначения (территория общего пользования).

- Зона производственного использования.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона специального назначения.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначение зон (по видам).

Зона градостроительного использования – площадь зоны к концу расчетного срока составит 655,5 га:

- Жилая зона (Ж)

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона к 2034 году будет занимать 467,3 га или 19,3% территории муниципального образования.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

- Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

- Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.

- Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га.

- Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 этажа.

- Общественно-деловая зона (О)

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны- 16,6 га (0,7% территории муниципального образования.)

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

- Коэффициент застройки- 0,8-1;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4-3;

- Максимальная и средняя этажность- 5 этажей.

- Зона производственного использования (П)

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения в границах населенных пунктов. В зонах производственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а так же общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны производственного использования на 01.01.2034 г. составит 13,3 га или 0,5% от общей площади муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт».

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь под зоной инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села к концу расчетного срока составит 97,3 га или 4,0% территории поселения.

- Зона сельскохозяйственного исплользования (Сх)

Зона размещения объектов сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зоне сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования к 2034 г.  в муниципальном образовании будет занимать площадь 10,5 га или 0,4% территории муниципального образования.

- Зона рекреационного назначения (Р)

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения к концу расчетного срока составит 8,7 га или 0,4%  площади муниципального образования.

- Зона специального назначения (Сп)

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения в границах села Султан-Янги-Юрт к расчетному сроку будет равна 11,5 га или 0,5 % территории поселения.

- Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зона иного назначения (территория общего пользования) расположена в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребована для градостроительного освоения.

Площадь зоны иного назначения – 30,3 га (1,2% от площади муниципального образования на расчетный срок).

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения за чертой населенных пунктов села. В зонах производственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а так же общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны производственного использования на 01.01.2034 г. составит 330,6 га или 13,6% от общей площади муниципального образования «село Султан-Янги-Юрт».

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур на расчетный срок составит 6,7 га (0,3% территории муниципального образования).

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования на 01.01.2034 г. будет равна 1386,4 га  или 57,2% территории поселения.

Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения за чертой населенных пунктов и включают в себя леса, лесопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

Площадь зоны рекреационного назначения  - 40,3 га (1,7% площади поселения).

Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения за чертой населенных пунктов объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения  - 5,1 га (0,2% от площади муниципального образования на расчетный срок).

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- зона градостроительного использования – 27%;

- зона производственного использования – 13,6%;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,3%;

- зона сельскохозяйственного использования – 57,2%;

- зона рекреационного назначения – 1,7%;

- зона специального назначения – 0,2%.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Определяющими направлениями экономики муниципального образования «на период планирования (до 2033 г.) являются сельское хозяйство и добывающая промышленность.

На I очередь и расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий предусмотрено:

- создание промышленно-производственной особой экономической зоны «Хасавюрт – Кизилюрт» федерального или регионального уровня, использующей имеющиеся и создаваемые инфраструктурные возможности территории;

- развитие плодоводства, виноградарства в рамках обеспечения комплексного проекта развития переработки;

- разработка карьеров по добыче строительного сырья (песок, глина, бутовый камень, щебень, известняк, известь, гипс и др.);

- строительство универсального тепличного комплекса площадью 1 га мощностью до 1000 тонн овощей в год;

- строительство искусственных прудов для выращивания частиковых рыб, годовым объемом производства до 25 тонн;

- строительство птицеводческой фермы;

- строительство базы по реализации строительных материалов (250 м2) западнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка;

- строительство складских помещений на севере села.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территории наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Непосредственное выделение участков для жилищного строительства должно осуществляться на основании разработанного проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения на первую очередь строительства (до 2018 года) составит 9130 человек и на расчетный срок (до 2033 года) – 9820 человек.

Генеральным планом  в качестве мероприятий на I  очередь определены следующие объемы строительства жилья:

  - Индивидуальная жилая застройка - жилая площадь 42500 м2.

Размер жилищного фонда на 01.01.2018 г. составит 186 200 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 20,4 м2/чел.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей поселения жилищным фондом к 2033 году в размере не менее 25,6 м2 общей площади на человека.

С 2018 по 2033 г. жилищное строительство будет вестись  в направлении индивидуальной  жилой застройки. За указанный период  на территории с.Султан-Янги-Юрт будет построено 65200 м2 жилья.  Площадь жилищного фонда к 2033 году составит 251400 м2.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом предлагается следующий комплекс мероприятий:

На первую очередь строительства:

- капитальный ремонт старого корпуса детского сада «Дюймовочка» в с.Султан-Янги-Юрт, который позволит увеличить количество мест в саду еще на 90;

- снос сборно-щитового здания Султанянгиюртовской СШ №1 и строительство нового корпуса школы на том же месте;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы;

- организация выдвижного пункта медицинской помощи (2 автомобиля) при участковой больнице;

- строительство торгового центра на улице Аскерханова (150 м2);

- строительство аптеки 25 м2 в районе АЗС «Октан»;

- строительство предприятия бытового обслуживания (5 мест) восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка.

На расчетный срок:

- строительство детского сада на 160 человек (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- строительство стадиона (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- строительство клуба (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- размещение библиотеки в здании клуба;

- строительство отделения почты (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- строительство аптеки 25 м2 (южнее канавы Тахта-Купыр, восточнее автодороги Кизилюрт-Нечаевка);

- строительство кафе на 40 мест вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство отделения банка на 3 операционных места вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство кафе на 15 мест южнее канавы Тахта-Купыр;

- строительство банно-оздоровительного комплекса на 20 помывочных мест вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство 6 магазинов общей площадью 340 м2 вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство кафе на 20 мест вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство аптечного киоска 20 м2 вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест вдоль автодороги Кизилюрт – Нечаевка;

- строительство магазина площадью 100 м2 (северо-восточная часть села);

- строительство школы на 100 мест (северная часть села);

- строительство площадки для минифутбола;

- строительство детского сада на 80 мест.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети села Султан-Янги-Юрт.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт автодороги в селе Султан-Янги-Юрт;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в с.Султан-Янги-Юрт – 10 км;

- установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков).

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (13 км) и асфальтирование улиц в районах новой застройки;

- строительство подъездной дороги к очистным сооружениям канализации на севере муниципального образования – 3,2 км .

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- прокладка уличного водопровода на застроенной территории села, не оборудованной водопроводом;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах;

- строительство станции водоочистки.

На расчетный срок:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений села не менее 3065 м3/сутки;

- реконструкция и модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

Водоотведение

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения села с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений на севере муниципального образования «села Султан-Янги-Юрт».

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 3024 м3/сутки.

Теплоснабжение

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Газоснабжение

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения села Султан-Янги-Юрт с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- строительство (реконструкция) и модернизация сетей и объектов газоснабжения (1 очередь и расчетный срок).

Электроснабжение

Генеральным планом на I очередь строительства предусматривается:

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки (I очередь, расчетный срок);

- реконструкция и модернизация сетей и объектов электросетевого комплекса.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- замена ветхих участков линий электропередач.

Связь. Радиовещание. Телевидение

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрено:

- обеспечение общей мощности действующей АТС не менее 2373 номеров;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и вывоза ТБО

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

  - организация выбора места под оборудование полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Султан-Янги-Юрт»;

  - организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения;

  - проводить мониторинг состояния окружающей среды на территории размещения отходов;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 72-мя контейнерами.

Содержание мест захоронения

и предоставление ритуальных услуг населению

Для размещения объектов специального назначения выделения свободной площади до окончания расчетного срока не потребуется.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом предлагается:

- создание охранных зон объектов культуры:

      - проведение работ по локализации и определению координат объектов культурного наследия;

      - оформление технической документации на объекты культурного наследия: и регистрация их в органах росреестра;

      - оформление технической документации на памятники градостроительства и архитектуры;

- создание системы мониторинга объектов культурного наследия;

- восстановление и реставрация объектов истории и культуры;

- использование объектов культурного наследия как туристические ресурсы в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета района);

- выявление исторически ценной застройки на территории района, и с целью ее сохранения придать статус памятника культуры с дальнейшим постановлением на учет.

Таблица 3 - Перечень объектов культурного наследия МО «село Султан-Янги-Юрт»

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Категория охраны | Датировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и культуры РД, находящиеся на гос. охране |  |  |  |  |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |
| 1 | Джума-мечеть | с.Султанянгиюрт | Р | II пол. XIX в. |
| 2 | Квартальная мечеть | с.Султанянгиюрт | Р | кон. XIX в. |
| 3 | Квартальная мечеть | с.Султанянгиюрт | Р | кон. XIX в. |
| 4 | Квартальная мечеть | с.Султанянгиюрт | Р | кон. XIX в. |
| 5 | Водяная мельница | с.Султанянгиюрт | Р | II пол. XIX в. |
| 6 | Водяная мельница | с.Султанянгиюрт | Р | кон. XIX в. |
| 7 | Водяная мельница для очистки риса | с.Султанянгиюрт | Р | кон. XIX в. |
| 8 | Захоронение-зиярат | с.Султанянгиюрт | Р | XIX в. |
| 9 | Жилой дом местного бия | с.Султанянгиюрт | Р | XIX в. |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище № 1 | с.Султанянгиюрт | Р | XVII-XX вв.м |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Султанянгиюртовское 1 городище | Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт, возле кургана Гермен | Ф | средние века |
| 2 | Султанянгиюртовское 2 городище | Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт, возле группы курганов Алтыш-алты | Ф | средние века |
| 3 | Султанянгиюртовское поселение | Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт, 6 км к востоку от села | Ф | средние века |
| 4 | Султанянгиюртовские 1-е курганы | Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт, в окрестностях села | Ф | средние века |
| 5 | Султанянгиюртовские 2-е курганы “Алтымыш-Алты” | Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт, в местности Чирикюрт | Ф | средние века |

## Мероприятия по охране окружающей среды

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха;

- реконструкция и изменение существующих технологий при производстве и переработке ВПГС;

- использование в производстве современных очистных сооружений, способных свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- внедрение экологической сертификации автотранспортных средств и топлива;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- - инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- - реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- - совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- - совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории села.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории села с учетом эффективного радиуса звукопокрытия 0,75км2 с включением в АСЦО республики через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90;

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории поселка с учетом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории поселения по направлению к пойменной части рек;

- проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на реках, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки);

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек, прилегающих к территории села;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.